Plastik – egenskaber og densitet

Formålet med denne opgave er at udføre eksperimentelt arbejde samt at undersøge forskellige plastiktypers egenskaber og sætte dette i perspektiv til plastik i naturen.

Teori

Forklar, hvad densitet er, og hvorfor den har betydning for plastikkens placering i vandsøjlen (top, midt eller bund) samt for vind- og vandbåren transport af plast.

Materialer

- 3 måleglas (eller bægerglas)

- 100 ml saltvand (3 %)

- 100 ml madolie

- 100 ml husholdningssprit

- 1 vægt

- 5 eller flere forskellige små stykker plastmateriale i ca. str. 0,5 x 0,5 cm. Hvis muligt, så 3 af hver type.

- PET (1): Vandflasker

- HDPE (2): Alle typer af beholdere

- PVC (3): Dunke og nedløbsrør

- LDPE (4): Typisk blødt plastmateriale til poser, film og lignende samt nogle beholdere (vælg så kraftigt et materiale som muligt)

- Polypropylen (5): Engangsservice, fødevareemballage og tøj (må ikke være tøj, da fibrene i tøjet har en anden densitet)

- Polystyren (6): Plastikpotter og engangsservice (må IKKE være ekspanderet (flamingo), for så har den en helt anden vægt og materialitet)

Fremgangsmåde

- Undersøg først densiteten af de 3 væsker, dvs. vægt pr. volume.

- Placer plastprøverne i glasset, og rør forsigtigt rundt med en teske eller lignende. Undgå overfladespænding ved at ’skubbe’ prøverne ned i væsken.

- Observer, hvad der sker, og noter jeres resultater (ja/nej) i skemaet nedenfor.

- Ekstra undersøgelse:

  - test plastens formbarhed, når den har ligget i kogende vand i ca. 1 minut.

  - Test plastens holdbarhed ved at strække den, indtil den revner (mest brugbar ved test af bløde plasttyper)

Resultater

Hvilken densitet har de tre væsker? Sammenlign gerne med tabelværdier, fx via: https://da.wikipedia.org/wiki/Massefylde

- Saltvand:

- Madolie:

- Sprit:

Indsæt dine resultater i skemaet

| Plasttype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synker i vand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synker i olie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synker i sprit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skriv, hvilke plasttyper du har testet samt information om plasten, fx hvad den bruges til, og hvilke egenskaber den har.

Diskussion

- Hvilke fejlkilder kan der have været i forsøget?

- Diskuter, hvor de forskellige plaststykker vil placere sig i vandsøjlen i havet, og hvilken betydning det har for:

  - økosystemer/dyreliv,

  - vores kendskab til forureningen,

  - muligheden for at opsamle plastaffaldet.

- Diskuter, hvilken betydning plaststykkernes størrelse og farve har i forhold til de tre ovenstående punkter

- Diskuter, hvilken betydning plastens densitet (og størrelse) har for, om plasten ender i havet.

Gem svar og data, så de kan indgå i besvarelsen af den overordnede problemstilling Hvorfor er plastik blevet et globalt miljøproblem? De eksperimentelle målinger skal gemmes, så de nemt kan indgå i opgavebesvarelsen og medbringes til eksamen. HUSK: Jo bedre data – des bedre argumentation.